技术参数需求

1、外观：设备为一体机，材质为高强度复合材料，存储介质全内置设计，佩戴摄录时应便于固定，主体外表颜色为黑色，外形尺寸≤80mm x 58mm x 33mm；
2、存储：内存为32G，最大支持512GB；
3、重量：整机含背夹重量（外接设备除外）≤175g；
4、防护等级：符合GB/T4208-2008中IP68的要求；
5、摄录功能：视频分辨率可设置4096×2160、3840×2160、2560X1440、1920×1080、1280×720和848×480；在视频分辨率为3840×2160时，视频分辨力为≥1300线；在视频分辨率为1920×1080时，视频分辨力≥850线； 

6、夜视功能：可设置自动、手动、录像中三种模式，在5米范围内可看清当事人面部特征，红外补光范围3m处覆盖摄录画面面积＞85%；
7、几何失真：在4096×2160、3840×2160、2560X1440、1920×1080、1280×720和848×480的分辨率下几何失真≤4.5%；

8、视场角：执法记录仪摄像头的水平视场角在4096×2160、3840×2160、2560X1440、1920×1080、1280×720和848×480的分辨率下≥125°；
9、电池工作时间：采用内置不可更换电池供电，在4096×2160分辨率下连续摄录时间≥13小时，在1920×1080分辨率下连续摄录时间≥15小时。
10、低温试验：在（－30±3）摄氏度条件下，录像时间≥8h；
11、用户信息显示：可在开机画面中用户信息，包括用户姓名、用户编号、单位名称、单位编号等，水印可叠加在视频照片中；

12、一键切换功能：可通过相应按键对视频分辨率4096×2160/3840×2160、2560X1440/1920×1080/1280×720/848×480进行一键切换；
13、补光功能：具有内置白光灯，补光灯可以以闪烁或常亮的方式补光；
14、连拍功能：具有连拍功能，支持2张、3张、5张、7张、10张、15张、20张、30张多种模式，连拍速度≥10张/s； 

15、定时拍照：具有定时拍照功能，时间间隔可设置3s、5s、10s；
16、录制文件大小：H.265编码格式下：在4096×2160分辨率下录制1小时文件大小≤3.5GB，在1920×1080分辨率下录制1小时文件大小≤1.5G
17、数据接口：设备具有一个MiniUSB接口和一个Type-C接口，满足不同情况下的设备充电和数据传输；

18、目标指示功能：通过内置激光灯，精确定位被拍摄对象；
19、音量、屏幕亮度设置：可在设备菜单中进行高、中、低调节；
